福建省食品经营许可现场核查表

（适用：单位食堂）

单位名称：

地    址：

核查日期：

主体类别：□学校食堂；□机关食堂；□托幼机构食堂；□工地食堂；□其他

经营项目：□热食类食品制售；□冷食类食品制售（□含烧卤熟肉）；

□自制饮品制售（不含自酿酒）；□糕点类食品制售（不含裱花类糕点）

| 核查内容 | 核查和评价方法 | 编号 | 核查项目的重要性 | 结果判定 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 | 不适用 （合理缺项） |
| 1.选址 | 选择地势干燥、有给排水条件和电力供应的地区，不得设在易受到污染的区域。距离粪坑、污水池、暴露垃圾场（站）、旱厕等污染源25m以上，并设置在粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源的影响范围之外。 | 1 | *** |  |  |  |
| 2.场所设置、布局、分隔和面积 | 设置与食品供应方式和品种相适应的粗加工、切配、烹饪、主食制作、餐用具清洗消毒、备餐等加工操作场所，以及食品库房、更衣室、清洁工具存放场所等。各场所均设在室内。 | 2 | *** |  |  |  |
|  | 制作冷食类食品及食品集中备餐应分别设置相应操作专间。现场制作糕点类食品、自制饮品和水果拼盘，设置相应的专用操作场所。 | - 3 | *** |  |  |  |
|  | 各加工操作场所按照原料进入、原料处理、半成品加工、成品供应的顺序合理布局，并能防止食品在存放、操作中产生交叉污染。 | 4 | ** |  |  |  |
|  | 用于原料、半成品、成品的工具、用具和容器，有明显的区分标识，存放区域分开设置。 | 5 | *** |  |  |  |
|  | 切配烹饪场所面积、食品处理区面积与经营项目相适应。 | 6 | *** |  |  |  |
|  | 切配烹饪场所面积≥食品处理区面积50%（全部用半成品烹饪的可适当减少）。 | 7 | ** |  |  |  |
|  | 加工经营场所内无圈养、宰杀活的禽畜类动物的区域（或距离25m以上）。 | 8 | * |  |  |  |
| 3.食品处理区地面、墙壁、门窗、天花板与排水 | 地面用无毒、无异味、不透水、不易积垢、耐腐蚀、防滑的材料铺设，且平整、无裂缝。粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所的地面易于清洗、防滑，并有排水系统。 | 9 | ** |  |  |  |
|  | 地面和排水沟有排水坡度。 | 10 | * |  |  |  |
|  | 排水沟出口有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | 11 | * |  |  |  |
|  | 墙壁采用无毒、无异味、不透水、平滑、不易积垢的浅色材料，粗加工、切配、餐用具清洗消毒和烹调等场所有1.5m以上光滑、不吸水、浅色、耐用和易清洗的材料制成的墙裙。 | 12 | ** |  |  |  |
|  | 门、窗装配严密，与外界直接相通的门和可开启的窗设有易于拆洗且不生锈的防蝇纱网或设置空气幕，与外界直接相通的门能自动关闭。 | 13 | * |  |  |  |
|  | 粗加工、切配、餐用具清洗消毒、烹调等场所如设门，采用易清洗、不吸水的坚固材料制作。 | 14 | * |  |  |  |
|  | 天花板采用无毒、无异味、不吸水、表面光洁、耐腐蚀、耐温、浅色材料涂覆或装修。 | 15 | ** |  |  |  |
| 4．洗手消毒设施 | 食品处理区内设置足够数量的洗手设施，其位置设置在方便员工的区域。 | 16 | ** |  |  |  |
|  | 洗手消毒设施附近有相应的清洗、消毒用品和干手用品或设施，员工专用洗手消毒设施附近有洗手消毒方法标识。 | 17 | * |  |  |  |
| 5.餐用具清洗消毒保洁设施 | 各类清洗消毒方式设专用水池的最低数量：采用化学消毒的，至少设有3个专用水池。采用人工清洗热力消毒的，可设置２个专用水池。各类水池以明显标识标明其用途。 | 18 | *** |  |  |  |
|  | 餐用具清洗消毒水池专用，与食品原料、清洁用具及接触非直接入口食品的工具、容器清洗水池分开。 | 19 | *** |  |  |  |
|  | 设专供存放消毒后餐用具的保洁设施，标记明显，结构密闭并易于清洁。 | 20 | * |  |  |  |
|  | 清洗、消毒、保洁设备设施的大小和数量能满足需要。 | 21 | ** |  |  |  |
| 6.食品原料、清洁工具清洗水池 | 粗加工操作场所分别设动物性食品、植物性食品、水产品3类食品原料的清洗水池，水池数量或容量与加工食品的数量相适应。各类水池以明显标识标明其用途。 | 22 | ** |  |  |  |
|  | 设专用于拖把等清洁工具、用具的清洗水池，其位置不会污染食品及其加工制作过程。 | 23 | * |  |  |  |
| 7.设备、工具和容器 | 接触食品的设备、工具、容器、包装材料等符合食品安全标准或要求。 | 24 | ** |  |  |  |
|  | 接触食品的设备、工具和容器易于清洗消毒。 | 25 | * |  |  |  |
| 8.加工用水 | 水质应符合GB5749—2006《生活饮用水卫生标准》规定。自备水源应提供有资质的检测机构出具的水质检测合格报告。 | - 26 | ** |  |  |  |
|  | 接触直接入口食品（包括冷食类、生食类食品和自制饮品）的水经过水净化设施处理或使用直接饮用水。 | - 27 | *** |  |  |  |
| 9.冷食类专间 | 专间内无明沟，地漏带水封。食品传递窗为开闭式，其他窗封闭。专间门采用易清洗、不吸水的坚固材质，能够自动关闭。 | - 28 | *** |  |  |  |
|  | 专间内设有独立的空调设施、工具清洗消毒设施、专用冷藏设施和专间面积相适应的空气消毒设施。专间内的废弃物容器盖子应当为非手动开启式。 | - 29 | *** |  |  |  |
|  | 应当在专间入口处设置具有洗手、消毒、更衣设施。 | - 30 | *** |  |  |  |
| 10.备餐专用场所 | 与其他食品处理功能区有明显分区或隔离设施。成品存放区域与加工制作区域相对独立。场所内无明沟，地漏带水封。 | - 31 | *** |  |  |  |
|  | 设工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。 | - 32 | *** |  |  |  |
|  | 入口处设置洗手、消毒设施。 | - 33 | *** |  |  |  |
| 11.糕点类专用场所 | 与其他食品处理功能区有明显分区或隔离设施。成品存放区域与加工制作区域相对独立。场所内无明沟，地漏带水封。 | - 34 | *** |  |  |  |
|  | 设工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。 | - 35 | *** |  |  |  |
|  | 入口处设置洗手、消毒设施。 | - 36 | *** |  |  |  |
| 12.自制饮品类专用场所 | 与其他食品处理功能区有明显分区或隔离设施。成品存放区域与加工制作区域相对独立。场所内无明沟，地漏带水封。 | - 37 | *** |  |  |  |
|  | 设工具清洗消毒设施和专用冷藏设施。 | - 38 | *** |  |  |  |
|  | 入口处设置洗手、消毒设施。 | - 39 | *** |  |  |  |
| 13.通风排烟设施 | 烹调场所采用机械排风。产生油烟的设备上部加设附有机械排风及油烟过滤的排气装置，过滤器便于清洗和更换。 | - 40 | ** |  |  |  |
|  | 排气口装有网眼孔径小于6mm的金属隔栅或网罩。 | - 41 | * |  |  |  |
| 14.废弃物暂存设施 | 食品处理区设存放废弃物或垃圾的容器。废弃物容器与加工用容器有明显区分的标识。 | - 42 | ** |  |  |  |
|  | 废弃物容器配有盖子，以坚固及不透水的材料制造，内壁光滑便于清洗。专间内的废弃物容器盖子为非手动开启式。 | - 43 | * |  |  |  |
| 15.库房和食品贮存场所 | 食品和非食品（不会导致食品污染的食品容器、包装材料、工具等物品除外）库房分开设置。 | - 44 | ** |  |  |  |
|  | 冷藏、冷冻柜（库）数量和结构能使原料、半成品和成品分开存放，有明显区分标识。 | 45 | *** |  |  |  |
| 16.食品留样 | 配备留样专用容器和冷藏设施，以及留样管理人员。 | 46 | *** |  |  |  |
| - 17.厕所 | 厕所不设在食品处理区。 | 47 | *** |  |  |  |
|  | 厕所采用水冲式，地面、墙壁、便槽等采用不透水、易清洗、不易积垢的材料，设有效排气装置，有适当照明，与外界相通的窗户设置纱窗，或为封闭式，外门能自动关闭，在出口附近设置洗手设施。 | 48 | * |  |  |  |
| 18.食品添加剂管理 | 食品添加剂应配备专人采购、专人保管、专人领用、专人登记、专柜保存及计量器具。 | 49 | *** |  |  |  |
| 核查结果：核查项目总数 项，不符合项目总数 项，其中关键项 项，重点项 项，一般项 项。 |  |  |  |  |  |  |

注： 1.本表共49项，其中关键项24项，重点项13项，一般项12项。***表示关键项，**为重点项，*为一般项；

- 2.项目中的内容如部分不符合，应作为不符合。

核查意见 局（所）核查人员 、 根据《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规的规定，对该单位的食品经营场所进行了现场核查，核查意见如下： □符合 重点项和一般项不符合总数≤10项，其中重点项不符合数≤3项。 □不符合 不符合现场核查要求，经营单位应对照核查内容和评价标准进行整改，整改完成后再行申请。 核查人员签字： 、 年 月 日 食品经营单位负责人签字： 年 月 日