附件7：

福建省沈郎油茶股份有限公司飞行检查问题清单

*1.2	企业生产许可档案中未见口服茶油（8ml×20支）的灌装场所和灌装设备，现场在外包装间进行，不符合许可要求。

2.8	未提供3台灌装设备使用的塑料软管材质（不含塑化剂）符合要求的证明材料。

2.9	未提供调和油产品生产用调配罐计量用流量计定期校验记录。

*4.2	查2023年12月份《灌装生产记录表》显示不同灌装日期交替使用精炼油批号20230913和20231208，但对应《精炼生产记录表》显示均存放于10号油罐，无法区分精炼油批次，记录不准确。

4.8	提供的《山茶油生产工艺流程图》未建立生产加工过程关键点的控制参数。

6.1	企业配制氢氧化钠标液、硫代硫酸钠标液所用的邻苯二甲酸氢钾、重铬酸钾为分析纯，不符合GB/T601-2016标准要求。未提供乙醚，三氯甲烷、硫酸等易制毒药品的采购入库和使用记录。

6.2	溶剂残留量项目不能自检，未提供委托检验的合同。

*6.3	《化验室检验规程》（分发号NO:03）中应用的GB/T601-2002,GB5009.227-2016标准已废止，未进行及时更新为最新版本。

*6.4	（1）编号为 JY-01等多份的检验原始记录过氧化值项目未按GB5009.227-2023标准要求做空白试验。（2）未提供产品批次（精炼批次）2024.1.7、2024.7.5出厂项目溶剂残留委托检验的报告。

7.4	未建立毛油、精炼油贮存过程控制制度，如组批原则、贮存温度、贮存期间过氧化值监测、效期控制、使用记录等。

14.1	企业2024.6.27日提交的《整改报告》:（1）未分析生产过程使用助剂（硅藻土、活性炭）带来的风险；（2）显示整改措施为：优化精炼（脱臭等）关键工艺参数，严格控制生产温度和时间，但对比2024.7.6和2024.6.20《精炼生产记录表》显示工艺控制参数未变化，整改未有效落实。