附件6：

漳州山峰食品有限公司飞行检查问题清单

2.3	生产车间布局与原许可申报的不一致：白砂糖内包车间新增一台封口机，筛糖机，筛糖区减少一台筛糖机。

*3.1	现场见食用酒精（生产商：江西锦源生物科技股份有限公司）标称酒精度（含量75%）不符合产品标称执行标准GB 31640-2016的要求.（“酒精度≥95%”）

6.1	检查实验室，发现万分之一精密天平与灭菌锅、马弗炉、干燥箱等加热设备共处一实验室内，水汽、热源对天平有较大干扰影响。干燥箱、生物培养箱等热源设备存放于木质桌面上，存在安全隐患。

*6.4	抽查多晶冰糖（批次：2024.7.30）蔗糖分出厂检验原始记录。温度值对蔗糖分检验有较大影响。温度记录22℃，温度计精度仅为1℃，不符合实验要求。现场咨询实验人员，实验用水未经冷却，22℃与酷暑实际水温不符；抽查白砂糖（生产日期2312.04）原料色值检验原始记录。检验依据仅记录：GB/T 317，缺年份版本信息。原始记录未记录：生产批次、检验设备及型号、检验日期等重要信息，不能溯源。

6.5	留样柜见400g白砂糖（批号20240310），500g白砂糖（批号20240725）各1包，与留样记录内记录的2包不一致。

7.1	白砂糖原料区放置水管等清洗工器具，未有效分隔。

7.2	化学品库见食品添加剂低亚硫酸钠与酒精，次氯酸钠溶液混放。

7.4	未能提供8月份仓库的温湿度记录。

12.3	留样柜未见一品一码追溯系统记录的白砂糖（批号：20240727、29240718、20240804）的产品留样，也未见相应的留样记录。