附件3：

福建省福小泉饮用水有限公司飞行检查问题清单

2.3现场巡查见20吨原水罐未申报生产许可。

2.6灌装间回风口滤网有集尘未及时清理；制水间水处理系统更换出的滤膜未及时清出车间。

2.7现场见灌装间更衣室有84消毒液敞开放置未有效管控；灌装间5L灌装机台上臭氧浓度检测试剂放机台上，未有效管控。

2.11企业未能提供符合《饮料生产许可审查细则（2017版）》要求的“清洁作业区空气洁净度（悬浮粒子、沉降菌）静态时应达到 10000 级且灌装局部达到100 级，或整体洁净度达到 1000 级”的清洁作业区洁净度报告；也未提供对清洁作业区空气洁净度、压差、温度、湿度等项目的监测记录。

*3.1未能提供瓶胚的进货查验要求，也未提供（批号：2023年4月30日、2024年1月20日）供方检验报告及进厂查验记录。

4.7企业生产过程检查表臭氧杀菌要求“臭氧浓度0.4-0.6ppm”，与申报许可要求的“臭氧浓度4.5ppm”不一致。

4.8企业未规定水源水监测的ph值、电导率、水源水质情况的具体要求；企业未能提供《过程检查表》灌装封口工序标准要求对应的生产记录。

4.9水处理系统的排水明沟从灌装间更衣室内穿过，存在交叉污染的风险。

4.11企业未能提供灌装车间（清洁作业区）的温湿度记录。

7.1现场巡查见成品库多处漏水。

11.2未见企业食品安全员杨海林、李志敏、陈昌来的考核记录。