附件6：

晋江市灵源新意食品有限公司飞行检查问题清单

2.3	现场查看，企业设备布局和工艺流程、主要设备设施与食品生产许可档案不一致：

（1）功能区间发生变化。如原淀粉成品仓库变更为其他产品原料仓库，另在A座一楼增设淀粉成品仓库。原糖成品库变更为原料库，在库房外过道处设置糖成品区。淀粉包材库与楼梯连通，未见许可档案上的隔断门。

（2）主要设备设施发生变化。如糖内包装车间新增一台定量自动包装机；A座一楼打码区增设两套喷墨打码装置。

（3）设备布局和工艺流程发生变化。部分分装产品由包材杀菌（清洁区）→内包装、打码（清洁区）变更为包材打码（一般作业区）→包材杀菌（清洁区）→内包装（清洁区）。红薯淀粉标签标示的“Q/JXYS 0009S—2023”与许可档案申报的“GB/T 34321-2017”不一致

2.11	（1）C座2层淀粉拆包车间设置在清洁作业区不合理，存在交叉污染，且一般作业区通往该车间的物流口仅以垂帘遮挡，未有效隔断；淀粉内包车间（清洁区)通往外包车间(一般区)传送带上方均有较大孔洞,未有效封堵。

（2）B座1层糖拆包车间设置在清洁作业区不合理，存在交叉污染；内包装车间（清洁区)通往装箱间（一般区）传送带上方有较大孔洞,未有效封堵。

（3）糖包材杀菌间物流入口处仅以垂帘遮挡，未有效隔断。

*4.2	查《投料记录表》，258g玉米淀粉（生产日期20240524、20240612）无配料员签字，生产商代号“BA”无法追溯相关厂家信息。

4.8	未针对螨不合格情况对分装糖产品（原料储存条件有温湿度要求）的生产加工环境，拆袋后未使用完的大包装原料的封口要求、储存条件和限期使用时间采取相应的防止原料、半成品和产品遭受污染的措施。

4.9	（1）糖、淀粉分装产品内包装袋在打码区（A座一楼至二楼的楼梯下方过道处，一般作业区）拆包、打码后再分送至各生产车间，存在交叉污染。

（2）员工可通过楼梯、电梯进入淀粉五楼包材库，未采取有效管控措施。

6.1	企业未配备糖（GB 19304）出厂检验项目污染物限量、食品添加剂的检验设备；检验员王*燕不具备糖（GB 19304）出厂项目污染物限量、螨、食品添加剂的检验能力，对马铃薯淀粉出厂检验项目细度、白度的操作不熟练。

*6.4	（1）抽查马铃薯淀粉（生产日期20240526，一级品）《出厂检验报告》，记录的“细度[150μm（100目）筛通过率（质量分数）]检验结果99.2%”、“白度(457nm蓝光反射率) 检验结果88.3%”，不符合产品标准“GB/T 8884-2017”规定的 “细度≥99.5%”、“白度≥99.0%”要求，但仍将检验结论判定为“合格”。

（2）未能提供300g土冰糖（生产日期20240201）符合标签标注的产品标准“GB 13104”的出厂检验报告（提供的出厂检验报告检验依据为“GB/T 35883-2018”）。

6.5	留样库一侧墙角发霉。

7.1	（1）原料库内白冰糖（生产日期20240306）包装袋表面黏腻，未配备满足其标签规定的“储存条件：防潮、……（温度≤38℃，湿度＜70%）”的温湿度控制设施。

（2）淀粉原料库见物料堆放围堵至入口处，未保留适宜的人、物流进出和检查物料的通道；且在库房中放置大型待维修故障设备，

（3）原料库、包材库内物料均未设置物料标识卡。

（4）糖成品区设置在一楼过道处，不易维护、清洁和防止虫害藏匿，也未配备防止虫害侵入的装置。

7.3	（1）原料库、成品库未设置不合格品区。

（2）淀粉包材仓库见合格包材和不合格包材混放，不合格品未在划定区域存放，也未见明显区分标示。

*9.1	（1）抽查分装产品红薯淀粉（生产日期20240115）《投料记录表》和产品标签，使用的原料“红薯淀粉（厂家：秦皇岛豪瑞，标准：GB/T 34321-2017食用甘薯淀粉）”与该产品标签标示的产品标准“Q/JXYS 0009S—2023”规定的适用范围“以地瓜粉为主要原料”不匹配。

该公司企业标准《地瓜粉及其复合粉》（Q/JXYS 0009S—2023）关于“地瓜粉”的定义描述不明确（如原料要求“地瓜粉：质量要求、使用范围及使用量应符合备案有效的供应商企业标准的规定”、产品类别“地瓜粉：以地瓜粉为原料，烘干或不烘干、分装而成的非即食地瓜粉”），且该标准仅制定感官、水分、铅和净含量项目，其中“水分≤20%”宽于《食品安全国家标准 食用淀粉》（GB 31637-2016）“≤18.0%”和《食用甘薯淀粉》（GB/T 34321-2017）至少“≤15.0%”的要求，企业也未能提供其他该公司“地瓜粉”等效于使用的原料“食用甘薯淀粉（红薯淀粉）（执行标准GB/T 34321，厂家昌黎县万博淀粉有限公司）”相应的佐证材料。

（2）分装产品258g马铃薯淀粉（生产日期20240526）标签标示的保质期“12个月”，实际保质期到期日为20250525，超过该批次产品《投料记录表》记录的使用原料“马铃薯淀粉”（生产日期20230417，保质期为24个月，新疆万农合创农业技术开发有限公司）的实际保质期到期日20250416。

12.1	查看福建省食品生产经营追溯管理系统，300g土冰糖（生产日期20240201）销售6包至“福建泉州年恒年贸易有限公司”，与《产品销售台账》记录的该批次20件（300g/包，30包）产品销售至“爱满多食品”不一致。