附件1：

泉州豪早食品有限公司飞行检查问题清单

2.3	现场查看，企业设备布局和主要设备设施与食品生产许可档案不一致：

（1）功能区间发生变化：如原车架暂存间改成机房，原冷加工间改成冷却间，原空调机组房改成蛋皮生产间，原内包装间部分隔断为冷加工间。

（2）主要设备设施发生变化：如原料仓库新增一台工业冷冻机，和面间更新两台搅拌机，成型间更新两台分块机、滚圆机，烘烤间新增五台热风旋转炉，蛋皮生产间新增蛋皮生产设备。

2.5	生产车间更衣室有两个感应式水龙头感应失灵；包装车间更衣室工作鞋消毒设施不足。

2.6	有一间醒发室排水沟堵塞，积水不能正常排出。

2.7 	洁具间有一个盛装消毒剂的桶未见明显标识。

2.9	配料间一台电子台秤TCS-150已过校准有效期；未能提供五台热风旋转炉温度显示器及小料间一台电子天平JSC-Z1的检定或校准证明材料。

2.11	内包装间（清洁作业区）与外包装间（一般区）的传送口有较大孔洞，未采取防护措施，存在交叉污染风险。

4.7	生产工艺发生变化：食品生产许可工艺流程图标明使用巴氏杀菌蛋液为原料，现场及投料表见实际使用鸡蛋。

7.1	添加剂仓库部分天花板霉变；原料仓库堆放“面包用小麦粉、脱氢乙酸钠、无水酥油”旁的窗户窗帘缺失，不能满足标签标示的“避光、阴凉干燥”的要求。

7.4	原料仓库见“果葡糖浆”（贮存条件：宜在25-32℃贮存）在室温存放，未有温度监控设备及相应记录；添加剂仓库见“超软＋面包改良剂（复配稳定酶制剂）”（建议保存温度0℃-25℃）和“复合酶制剂Ⅰ”（建议储存温度25℃以下）在室温存放，未有温度监控设备及相应记录。

11.6	未能提供2024年度从业人员食品安全知识培训计划及相关培训记录。