附件4：

龙岩市新罗区粒粒香花生加工厂飞行检查问题清单

2.1	加工车间杂物堆放，顶棚、墙壁卫生不洁；1号、2号烤炉生产后卫生清洁不彻底。

*2.2	距离生产车间卷帘门10m左右有一养鸡场所，存在污染。

2.5	包装间未设置鞋靴消毒设施。

2.6	配料间照明灯未安装；加工车间多处通风、采光设施老化严重，影响车间密闭性，防护不足。

2.7	未建立消毒剂（75%酒精、84消毒剂）使用记录。

2.8	未提供2024年生产设备定期维护保养记录；加工车间所有搅拌池正上方电机生锈严重，防护不足；未提供配料间限量食品添加剂称量和包装间成品称量（2台）用电子秤校验合格证明。

2.10	现场检查发现加工车间有飞鸟，成品库有松鼠；未提供2024年定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况记录。

*3.1	未提供原料库花生、糖精钠（批号20221201）、甜蜜素（批号20221205）、奶味香精（批号20230418）供货者有效合格证明文件（如出厂检验报告）。

4.13	企业使用山泉水作为食品生产加工用水，但未经消毒处理，未建立日常监测制度；未能提供近一年食品生产加工用水的水质检测报告。

6.1	实验室检验仪器校验均过期；部分检验试剂已过期（如硫代硫酸钠滴定溶液、氢氧化钾标准滴定溶液）；培养箱、干燥箱放置在留样室，布局不合理；检测用易制毒试剂（三氯甲烷、乙醚）未按相关要求双人双锁有效保管，并建立使用记录。

*6.3	现场查看并与质量负责人（吴某）确认，未有效开展出厂检验。

7.1	在库原料花生无任何标识；在库内包装后的成品未标注生产日期。

10.1	建立的《每日食品安全检查记录表》未体现每日具体检查内容。

14	前次监督检验发现的“需增加安全生产防护措施”问题未整改到位。